| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS |  |

DB50

DB50/T ****—2024

重庆市地方标准

人体寄生虫镜检实验室管理规范

第1部分：疟原虫镜检实验室

202* - ** -**发布

202* - ** - **实施

重庆市市场监督管理局   发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 组织与管理责任	2

5 基本要求	2

6 运行管理	2

7 质量控制	3

附录A (资料性附录）疟疾疑似病例、临床诊断病例和不明原因发热病人血检登记表	5

附录B（资料性附录）疟原虫血涂片制片染色评分标准表.........	6

附录C（资料性附录）疟原虫血片镜检复核及评分登记表	7

附录D（资料性附录）疟原虫血涂片镜检复核统计表	8

- 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是DB50/T ****《人体寄生虫镜检实验室管理规范》的第 1 部分。DB50/T ****已经发布了以下部分：

——第1部分：疟原虫镜检实验室

——第2部分：肠道蠕虫镜检实验室

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由重庆市疾病预防控制中心提出。

本文件由重庆市卫生健康委员会归口并组织实施。

本文件起草单位：重庆市疾病预防控制中心、重庆医科大学。

本文件主要起草人：许静茹、顾万江、谭妍、蔡娇娇、向尧、李志峰、张静、肖达勇、罗飞。

人体寄生虫镜检实验室管理规范

第1部分：疟原虫镜检实验室

  - 范围

本文件规定了疟原虫镜检实验室的组织与管理责任、基本要求、运行管理、生物安全管理以及质量管理。

本文件适用于各级疾病预防控制机构和医疗机构疟原虫镜检实验室。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 19489  实验室生物安全通用要求

GBZ/T 213 血源性病原体职业接触防护导则

WS 259    疟疾的诊断

WS/T 569  疟原虫检测 血涂片镜检法

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 疟原虫镜检网络实验室 plasmodium microscopic examination network laboratory

由市、县（区）级疾病预防控制机构及各级各类医疗机构疟原虫镜检网络实验室组成，承担疟原虫血涂片制作、染色、镜检等工作。

疑似病例 suspected case

曾在疟疾传播季节在疟疾流行区有夜间停留史或近二周内输血史，具有发冷、发热、出汗等症状或传染病责任疫情报告人怀疑为疟疾的病例。

临床诊断病例 clinically diagnosed cases

符合疑似病例定义的病例，但显微镜镜检或快速诊断试纸条检测阴性的病例。

实验室确诊病例 laboratory diagnosis

具有典型或不典型疟疾临床症状或体征，显微镜镜检、快速诊断试纸条检测或核酸检测阳性的病例。

突发疫情 outbreak

出现以下任一种情况时，应作突发疫情：一个月内发现 5 例及以上输入疟疾病例; 一个月内出现有流行病学关联的 2 例及以上感染来源不明的疟疾病例；出现输入继发病例。

  - 组织与管理责任

    - 组织

- 疟原虫镜检实验室的组织构成，包括市、县（区）级疾病预防控制机构及各级各类医疗机构具备从事疟原虫镜检条件和能力的实验室。

    - 管理责任

      - 市级疟原虫镜检实验室：

- 各级疟原虫镜检实验室的标准化规范管理，技术支持与培训；

- 突发疫情处置的指导与参与；

- 县（区）级疟原虫镜检实验室血涂片检测结果的复核与确认；

- 县（区）级疟原虫镜检实验室镜检能力的考核评估；

- 县（区）级疟原虫镜检实验室的质量管理、现场督导和评价；

- 血检质量控制数据的收集、整理、分析、报告和反馈。

      - 县（区）级疟原虫镜检实验室：

- 辖区内医疗卫生机构疟原虫镜检实验室的技术指导和培训；

- 突发疫情的实验室检测；

- 医疗机构实验室检测阳性血涂片全复核，阴性监测血涂片抽样复核；

- 做好血涂片及资料的分类保存及管理；

- 血涂片的上送。

      - 各级各类医疗机构疟原虫镜检实验室：

- 开展疟疾疑似病例、临床诊断病例、不明原因发热病例疟原虫实验室镜检；

- 做好血检登记；

- 做好血涂片及资料的管理及上送。

  - 基本要求

    - 人员

      - 疟原虫镜检实验室应配备与检测数量相适应的管理人员和专业检测人员。

      - 疟原虫镜检实验室至少有两名经过培训的检验人员专职或兼职负责。

    - 仪器设备和器材

      - 按WS/T 569要求进行配置。

      - 仪器设备建立档案，定期进行核查、检定或校准。

    - 房屋

      - 房间及设施：应选择独立的房间，面积≥10m2，有上下水道及电力供应，通风和照明良好，配备试剂柜、资料柜、实验操作台及镜检台。不具备独立房间条件，与其它检验室共用房间时，应划分出专属区域。

      - 布局：应划分出血涂片制作区、染色区、镜检区、记录区。

  - 运行管理

    - 日常管理

- 各级疟原虫镜检实验室应做好实验室仪器设备的日常维护及常用试剂耗材的配备。

    - 血检管理

      - 血检对象：疟疾疑似病例、临床诊断病例、不明原因发热病例。

      - 血涂片采集要求：

- 中国疾病预防控制信息系统报告病例：疟疾疑似病例、临床诊断病例、实验室确诊病例，采制血涂片3张；

- 不明原因发热病例：采制血涂片1张。

      - 标识：

- 血涂片在载玻片右侧毛玻璃上进行唯一性编号；

- 同一病例在血检登记表、血涂片的编号保持一致。

    - 血涂片检测

血涂片的制作、染色、镜检，按WS/T 569规范操作。

    - 记录管理及血涂片检测复核要求

      - 医疗机构疟原虫镜检实验室：按要求采制血涂片、检测，填写疟疾疑似病例、临床诊断病例和不明原因发热病人血检登记表（参见附录A），血片及血样24小时内送县（区）级疟原虫镜检实验室复核。

      - 县（区）级疟原虫镜检实验室：收到血涂片及血样后，24小时内完成镜检或复核，依据疟原虫血涂片制片染色评分标准表（参见附录B）填写疟原虫血涂片镜检复核及评分登记表（参见附录C），并将结果反馈病例报告单位；中国疾病预防控制信息系统报告病例留存1张血涂片，3日内将另2张血涂片及“疟原虫血涂片镜检复核及评分登记表”送交市级疟原虫镜检实验室。

      - 市级疟原虫镜检实验室：收到血涂片后， 3日内完成镜检复核并将检测结果以书面报告的形式反馈给送样实验室。

    - 血涂片保存

      - 阴性片：

- 存放于玻片盒内，玻片盒注明血涂片编号起止号段和采集月份；

- 按月、按采集地点，分类存放；

- 阴性血涂片按要求保存一年。

      - 阳性片：复核前保存同阴性血片，复核后经封片后置于玻片盒内，干燥、避光长期保存。

    - 血涂片及资料管理

      - 县（区）级疟原虫镜检实验室每月10日前将医疗机构疟原虫镜检实验室上送的血涂片及资料进行整理，分类保存。

      - 市级疟原虫镜检实验室每月10日前将县（区）级疟原虫镜检实验室上送的血涂片及资料进行整理，分类保存。

    - 运行要求

      - 疟疾疑似病例、临床诊断病例血涂片由县（区）级和市级疟原虫镜检实验室进行复核。

      - 血涂片复核结果不相符时，以市级疟原虫镜检实验室复核结果为准。

      - 复核结果从上至下逐级及时反馈。

      - 县（区）级疟原虫镜检实验室，收到血涂片后，24小时内完成镜检复核和报告率应达100%。

    - 实验室生物安全

      - 个人防护水平按GBZ/T 213 血源性病原体职业接触防护导则；

      - 管理要求应符合GB 19489的规定；

      - 医疗废弃物处理按WS/T 249规定执行；

      - 疟原虫镜检实验室与其他病原微生物共用实验区域开展检测工作时，所涉及的生物安全防护水平应按本实验室涉及病原微生物的最高危害程度进行防护。

  - 质量管理

    - 血检质量控制

      - 方法：血涂片复核。

      - 具体措施：

- 县（区）级疟原虫镜检实验室，每季度复核承担血检任务的医疗机构近3个月的全部阳性血涂片和10%阴性血涂片；

- 市级疟原虫镜检实验室，每年复核各县（区）的所有阳性血涂片和经县（区）级疟原虫镜检实验室复核的10%阴性血涂片；

- 各级疟原虫镜检实验室血涂片结果符合率应≥90%，制作合格率、染色合格率和清洁度合格应≥80%。

    - 资料撰写及保存

      - 各级疟原虫镜检实验室开展血涂片复核工作都要依据疟原虫血片制片染色考核评分标准（参见附录B）填写疟原虫血片镜检复核及评分登记表（参见附录C）和疟原虫血片镜检复核统计表（参见附录D）；

      - 撰写血涂片复核报告，并将督导过程中所填写的相关表格集中存档。

    - 指导培训

市级、县（区）级疟原虫镜检实验室每年至少对下级实验室组织一次技术培训；开展一次现场技术指导与评价。

    - 能力验证

      - 市级疟原虫镜检实验室对县（区）级疟原虫镜检实验室每年至少进行一次镜检能力的考核，定性定种正确率应≥85%；

      - 县（区）级疟原虫镜检实验室对辖区内医疗卫生机构疟原虫镜检实验室每年至少抽取1家进行一次镜检能力的考核，定性定种正确率应≥80%。

    - 内部质控

市级、县（区）级疟原虫镜检实验室每年开展一次人员比对，检测结果应一致。

    - 外部控制

市级、县（区）级疟原虫镜检实验室适时参加国家认监委疟原虫镜检能力验证，评分应≥80分。

附录A

- （资料性附录）

- 疟疾疑似病例、临床诊断病例和不明原因发热病人血检登记表

- 疟疾疑似病例、临床诊断病例和不明原因发热病人血检登记表见表A.1。

- 表A.1 疟疾疑似病例、临床诊断病例和不明原因发热病人血检登记表

| 编号 | 患者姓名 | 性别 | 年龄 | 户主姓名 | 详细地址 | 电话号码 | 初步诊断 | 发热日期 | 血检日期 | 血检方式 | 血检结果 | 检查人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 重庆市                      县（区）                       医院

附录B

- （资料性附录）

- 疟原虫血涂片制片染色评分标准表

- 疟原虫血涂片制片染色技术考核评分标准表见表B.1。

- 表B.1 疟原虫血涂片制片染色评分标准表

| 项目 |  | 检查内容 | 质量标准与分值 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 血片制作 （80分） | 厚血膜（40分） | 血量（10分） | 4～5цl | 10 | 略多或略少 | 7 | 过多或过少 | 5 |
|  |  | 位置（10分） | 玻片右1/3 | 10 | 稍偏右 | 7 | 偏右过多 | 5 |
|  |  | 直径（10分） | 0.8～1.0cm | 10 | 0.7～0.8 或1.0～1.2cm | 8 | <0.7或>1.2cm | 5 |
|  |  | 外观（10分） | 圆形厚膜均匀，边缘整齐 | 10 | 圆形稍不均不整齐 | 8 | 厚薄不匀影响着色 | 5 |
|  | 薄血膜（40分） | 血量（10分） | 1～1.5цl | 10 | 略多或略少 | 7 | 过多或过少 | 5 |
|  |  | 位置（10分） | 玻片1/2～1/3处 | 10 | 稍偏右或偏左 | 7 | 偏右或偏左过多 | 5 |
|  |  | 直径（10分） | 2.0～2.5cm | 10 | 稍大或稍小 | 8 | 过多或过少 | 5 |
|  |  | 外观（10分） | 舌状厚薄均匀，无划痕 | 10 | 舌状稍不均 | 8 | 厚薄不匀呈波浪型，有划痕 | 5 |
| 血片染色质量（10分） |  | 外观（10分） | 厚血膜完整 | 10 | 厚血膜半脱落 | 5 | 厚血膜全脱落 | 2 |
| 血片清洁度（10分） |  | 外观（10分） | 光洁无油灰 | 10 | 稍有油污 | 5 | 油灰粘连 | 2 |

附录C

- （资料性附录）

- 疟原虫血片镜检复核及评分登记表

- 疟原虫血片镜检复核及评分登记表见表C.1。

- 表C.1 疟原虫血片镜检复核及评分登记表

- 血片来源：重庆市                      县（区）                       疾控中心（医院）

| 序号 | 传染病报告卡编号 | 血片编号 | 复核结果 |  | 评分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 县级 | 市级 | 制作 | 染色 | 清洁度 | 总分 |

复核单位：                                           复核人员：                                           复核时间：

附录D

- (资料性附录）

- 疟原虫血涂片镜检复核统计表

- 疟原虫血涂片镜检复核统计表见表D.1。

- 表D.1 疟原虫血涂片镜检复核统计表

| 编号 | 被复核单位 | 血检人数 | 阳性片数 | 复核数 | 制作合格率（％） | 染色合格率（％） | 清洁度合格率（％） | 阳性血片错检率（％） | 阴性血片漏检率（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 填报单位：                                                填报人：                                        填报日期：