| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS |  |

DB50

DB50/T ****—2024

重庆市地方标准

人体寄生虫镜检实验室管理规范

第2部分：肠道蠕虫镜检实验室

202* - ** -**发布

202* - ** - **实施

重庆市市场监督管理局   发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 组织与管理责任	2

5 基本要求	2

6 运行管理	2

7 质量控制	3

附录A (资料性附录）肠道蠕虫疑似病例、临床诊断病例粪检登记表	5

附录B（资料性附录）改良加藤厚涂片制片评分标准表.........	6

附录C（资料性附录）改良加藤厚涂片镜检复核及评分登记表	7

附录D（资料性附录）改良加藤厚涂片镜检复核统计表	8

- 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是DB50/T ****《人体寄生虫镜检实验室管理规范》的第 2 部分。DB50/T ****已经发布了以下部分：

——第1部分：疟原虫镜检实验室

——第2部分：肠道蠕虫镜检实验室

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由重庆市疾病预防控制中心提出。

本文件由重庆市卫生健康委员会归口并组织实施。

本文件起草单位：重庆市疾病预防控制中心、重庆医科大学。

本文件主要起草人：许静茹、顾万江、谭妍、蔡娇娇、向尧、李志峰、张静、肖达勇、罗飞。

人体寄生虫镜检实验室管理规范

第2部分：肠道蠕虫镜检实验室

  - 范围

本文件规定了肠道蠕虫镜检实验室的组织与管理责任、基本要求、运行管理、生物安全管理以及质量管理。

本文件适用于各级疾病预防控制机构和医疗机构肠道蠕虫镜检实验室。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 19489  实验室生物安全通用要求

WS 233    病原微生物实验室生物安全通用准则

WS 261    血吸虫病诊断标准

WS/T 570  肠道蠕虫检测 改良加藤厚涂片法

WS/T 629  土源性线虫病的传播控制与阻断

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 肠道蠕虫镜检网络实验室 intestinal helminth microscopic examination network laboratory

由市、县（区）级疾病预防控制机构及各级各类医疗机构肠道蠕虫镜检网络实验室组成，承担肠道蠕虫改良加藤厚涂片制作、镜检等工作。

疑似病例 suspected case

近期有某种肠道蠕虫相关的流行病学史，出现该肠道蠕虫相应的临床症状。

临床诊断病例 clinically diagnosed cases

符合疑似病例定义，但病原学检测阴性的病例。

确诊病例 laboratory diagnosis

符合疑似病例定义或临床诊断病例的定义，且病原学检测阳性的病例。

突发疫情 outbreak

出现以下情况时，应作突发疫情：发现当地感染的血吸虫病病人。

  - 组织与管理责任

    - 组织

- 肠道蠕虫镜检实验室的组织构成，包括市、县（区）级疾病预防控制机构及各级各类医疗机构具备从事肠道蠕虫镜检条件和能力的实验室。

    - 管理责任

      - 市级肠道蠕虫镜检实验室：

- 各级肠道蠕虫镜检实验室的标准化规范管理，技术支持与培训；

- 突发疫情处置的指导与参与；

- 县（区）级肠道蠕虫镜检实验室加藤片检测结果的复核与确认；

- 县（区）级肠道蠕虫镜检实验室镜检能力的考核评估；

- 县（区）级肠道蠕虫镜检实验室的质量管理、现场督导和评价；

- 粪检质量控制数据的收集、整理、分析、报告和反馈。

      - 县（区）级肠道蠕虫镜检实验室：

- 辖区内医疗卫生机构肠道蠕虫镜检实验室的技术指导和培训；

- 突发疫情的实验室检测；

- 医疗机构实验室检测阳性加藤片全复核，阴性监测加藤片抽样复核；

- 做好加藤片及资料的分类保存及管理；

- 加藤片的上送。

      - 各级各类医疗机构肠道蠕虫镜检实验室：

- 开展肠道蠕虫疑似病例、临床诊断病例肠道蠕虫实验室镜检；

- 做好加藤片登记；

- 做好加藤片及资料的管理及上送。

  - 基本要求

    - 人员

      - 肠道蠕虫镜检实验室应配备与检测数量相适应的管理人员和专业检测人员。

      - 肠道蠕虫镜检实验室至少有两名经过培训的检验人员专职或兼职负责。

    - 仪器设备和器材

      - 按WS/T 570要求进行配置。

      - 仪器设备建立档案，定期进行核查、检定或校准。

    - 房屋

      - 房间及设施：应选择独立的房间，面积≥10m2，有上下水道及电力供应，通风和照明良好，配备试剂柜、资料柜、实验操作台及镜检台。不具备独立房间条件，与其它检验室共用房间时，应划分出专属区域。

      - 布局：应划分加藤片制作区、镜检区、记录区。

  - 运行管理

    - 日常管理

- 各级肠道蠕虫镜检实验室应做好实验室仪器设备的日常养护及常用试剂耗材的配备。

    - 粪检管理

      - 粪检对象：肠道蠕虫疑似病例、临床诊断病例。

      - 加藤片采集要求：肠道蠕虫疑似病例、临床诊断病例、实验室确诊病例：采制加藤片3张。

      - 标识：

- 加藤片在载玻片右侧毛玻璃上进行唯一性编号；

- 同一病例在粪检登记表、加藤片的编号保持一致。

    - 加藤片检测

加藤片的制作、镜检，按WS/T 570 规范操作。

    - 记录管理及血涂片检测复核要求

      - 医疗机构肠道蠕虫镜检实验室：按要求采制加藤片、检测，填写肠道蠕虫疑似病例、临床诊断病例登记表（参见附录A），血吸虫卵阳性加藤片及粪样24小时内送县（区）级肠道蠕虫镜检实验室复核，其余阳性加藤片放置4°冰箱短期保存。

      - 县（区）级肠道蠕虫镜检实验室：收到血吸虫阳性加藤片及粪样后，24小时内完成镜检或复核，依据加藤片制片评分标准表（参见附录B）填写加藤片镜检复核及评分登记表（参见附录C），并将结果反馈病例报告单位；中国疾病预防控制信息系统报告病例留存1张加藤片，3日内将另2张加藤片、粪样及“加藤片镜检复核及评分登记表”送交市级肠道蠕虫镜检实验室。

      - 市级肠道蠕虫镜检实验室：收到血吸虫卵阳性加藤片及粪样后， 3日内完成镜检复核并将检测结果以书面报告的形式反馈给送样实验室。

    - 加藤片保存

      - 阳性片：

- 阳性片全部保存；

- 存放于玻片盒内，放置4°冰箱可短期保存。

      - 阴性片：

- 阴性片选取5%保存；

- 存放于玻片盒内，放置4°冰箱可短期保存。

    - 加藤片及资料管理

      - 医疗机构肠道蠕虫镜检实验室每月10日前将上月的加藤片及肠道蠕虫疑似病例、临床诊断病例粪检登记表送交县（区）级肠道蠕虫镜检实验室。

      - 县（区）级肠道蠕虫镜检实验室将收到的加藤片及资料进行整理，分类保存。

    - 运行要求

      - 血吸虫阳性病例加藤片由县（区）级和市级肠道蠕虫镜检实验室进行复核；

      - 加藤片复核结果不相符时，以市级肠道蠕虫镜检实验室复核结果为准；

      - 复核结果从上至下逐级及时反馈；

      - 县（区）级肠道蠕虫镜检实验室，收到血吸虫阳性加藤片后，24小时内完成镜检复核和报告率应达100%；

    - 实验室生物安全

      - 风险评估和个人防护水平按WS 233的规定执行；

      - 管理要求应符合GB 19489的规定；

      - 医疗废弃物处理按WS/T 249规定执行；

      - 肠道蠕虫镜检实验室与其他病原微生物共用实验区域开展检测工作时，所涉及的生物安全防护水平应按本实验室涉及病原微生物的最高危害程度进行防护。

  - 质量管理

    - 粪检质量控制

      - 方法：加藤片复核。

      - 具体措施：

- 县（区）级肠道蠕虫镜检实验室，每季度复核承担粪检任务的医疗机构近3个月的全部阳性加藤片和10%阴性加藤片；

- 市级肠道蠕虫镜检实验室，每年复核各县（区）的所有阳性加藤片和10%阴性加藤片；

- 各级肠道蠕虫镜检实验室加藤片结果符合率应≥90%，制作合格率应≥80%。

    - 资料撰写及保存

      - 各级肠道蠕虫镜检实验室开展加藤片复核工作都要依据加藤片制作考核评分标准（参见附录B）填写加藤片镜检复核及评分登记表（参见附录C）和加藤片镜检复核统计表（参见附录D）；

      - 撰写加藤片复核报告，并将督导过程中所填写的相关表格集中存档。

    - 指导培训

市级、县（区）级肠道蠕虫镜检实验室每年至少对下级实验室组织一次技术培训；开展一次现场技术指导与评价。

    - 能力验证

      - 市级肠道蠕虫镜检实验室对县（区）级肠道蠕虫镜检实验室每年至少进行一次镜检能力的考核，定性定种正确率应≥85%；

      - 县（区）级肠道蠕虫镜检实验室对辖区内医疗卫生机构肠道蠕虫镜检实验室每年至少抽取2家进行一次镜检能力的考核，定性定种正确率应≥80%。

    - 内部质控

市级、县（区）级肠道蠕虫镜检实验室每年开展一次人员比对，检测结果应一致。

    - 外部控制

市级、县（区）级肠道蠕虫镜检实验室适时参加国家认监委肠道蠕虫镜检能力验证，评分应≥80分。

附录A

- （资料性附录）

- 肠道蠕虫疑似病例、临床诊断病例粪检登记表

- 肠道蠕虫疑似病例、临床诊断病例粪检登记表见表A.1。

- 表A.1 肠道蠕虫疑似病例、临床诊断病例粪检登记表

- 重庆市                      县（区）                       医院

| 编号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 民族 | 职业 | 文化程度 | 联系方式 | 检查前3个月内是否服用驱虫药 | 加藤法检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 肝吸虫卵 | 钩虫卵 | 蛔虫卵 |  | 鞭虫卵 | 蛲虫卵 | 带绦虫卵 | 血吸虫卵 | 其他 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 受精 | 未受精 |  |  |  |  |  |  |

- 注：加藤法检查结果中各虫种填写观察到的虫卵平均数（不乘24），受精和未受精蛔虫卵分别计数，未观察到填“0”， 如观察到其它虫卵，均列出虫卵名称，未观察到则填“0”。

附录B

- （资料性附录）

- 改良加藤厚涂片制作技术评分标准表

- 改良加藤厚涂片制作技术考核评分标准表见表B.1。

- 表B.1 改良加藤厚涂片制作技术评分标准表

| 顺序 | 步骤 | 总分 | 内容 | 分值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编号 | 1 | 将粪样编号登记在原始登记表上 | 0.1 | —— |
|  |  |  | 每份粪样取3张玻片并编号 | 0.9 | 每张0.3分 |
| 2 | 刮取 粪样 | 1 | 将粪样展开、摊平， 于粪样上放置尼龙绢片。 | 0.5 | —— |
|  |  |  | 用塑料刮片轻压尼龙绢片，并在其上轻刮，刮取滤出的细粪 | 0.5 | —— |
| 3 | 放定量板填粪样 | 2.5 | 将定量板正确放置玻片中 | 0.5 |  |
|  |  |  | 用刮片将绢片上的细粪渣填入定量板的孔内，填满全孔。 | 1.5 | 每有一张末填满全孔，扣0.5分，扣完 为止 |
|  |  |  | 抹平 | 0.5 |  |
| 4 | 盖玻 璃纸 | 1 | 垂直向上移去定量板，将粪样留在玻片上 | 0.8 | 未垂直向上扣0.4分，定量板孔内沾有粪样扣0.4分 |
|  |  |  | 取一张浸泡过的亲水玻璃纸，抖掉多余的浸泡液，正盖在粪样上 | 0.2 | —— |
| 5 | 压片 | 4 | 将另一厚载玻片置于玻璃纸上， 垂直均匀用力压制，使粪样均匀地展开，厚薄及大小均匀 | 4 | 要求粪渣不溢出、直径1.5-2.1Cm之间， 大小均匀、厚度应能透过片子看清 报纸，否则每项扣2分，扣 完为止 |
| 6 | 放片 | 0.5 | 将制作好的K酣。片放在标本盒内或在桌面放整 | 0.5 | —— |

附录C

- （资料性附录）

- 加藤片镜检复核及评分登记表

- 加藤片镜检复核及评分登记表见表C.1。

- 表C.1 肠道蠕虫疑似病例、临床诊断病例粪检登记表

加藤片来源单位：重庆市          区（县）          医院/疾控中心

| 序号 | 传染病报告卡 编号 | 加藤片编号 | 复核结果 |  | 评分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 区（县）级 | 市级 | 制作 | 总分 |

复核单位：                           复核人员：                      复核时间：

附录D

- （资料性附录）

- 改良加藤厚涂片镜检复核统计表

- 改良加藤厚涂片涂片镜检复核统计表见表D.1。

- 表D.1 改良加藤厚涂片镜检复核统计表

| 编号 | 被复核单位 | 粪检人数 | 阳性片数 | 复核数 | 制作合格率（％） | 阳性加藤片错检率（％） | 阴性加藤片漏检率（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 填报单位：                               填报人：                           填报日期：